一、项目需求

一、项目概况：

本次仪征技师学院2025年监控设施租赁服务项目，租赁服务期限为2年。租赁期满，学院对监控服务进行考评决定是否续约。本项目包含但不限于软件、硬件及设备安装、调试、质保、培训、运维服务及杆件、基础、施工、绿化恢复等内容，拟对以下内容进行采购：

租赁122台高清枪型摄像机、配套云存储、附属设施及运维服务。

二、具体建设地点：

仪征技师学院范围内，投标人可自行与采购人联系，自行勘查现场后根据所供设备及监控应用场景合理规划具体安装点位。

三、系统技术要求：

要求系统无缝对接，整合到综合监控管理平台进行统一管理和应用。在仪征技师学院范围内指定前端监控点位新建高清视频监控，设备须与仪征市公安局现有平台无缝对接，确保实现预期功能、保证技防运用效果。

四、设备清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枪型网络摄像机 | 个 | 122 |
| 2 | 杆件、基础等辅材 | 根据实际需要确定 |  |

五、技术参数：

1. 图像传感器：不低于400万像素，图像传感器类型不限；

2. 镜头焦距：支持固定或变焦镜头，焦距范围建议涵盖4mm～8mm；

3. 录像存储：支持全视频实时记录，分辨率不低于1280×720，帧率不低于25帧/秒；存储时间不少于90天；

4. 编码方式：支持H.265或更先进的编码格式，具备智能编码功能，有效降低码流；

5. 红外补光：支持红外或白光补光，具备自动调节功能，补光距离满足实际场景需求；

6. 内存与存储：内存不低于128MB，支持前端存储，最大支持256GB SD卡或以上，支持云存储；

7. 语音功能：支持语音对讲或音频输入输出功能；

8. 供电方式：支持DC12V或POE供电，适应多种安装方式（壁装/吊装）；

9. 防护等级：不低于IP66防护等级，适应室外环境使用；

10. 工作环境：适应温度-30℃～+60℃，湿度≤95%；

11. 网络与协议：支持断网续传，支持主流联网协议（如GA/T1400、GB/T28181等）；

12. 智能分析功能（★）：支持区域入侵、越界侦测、人形检测等至少两种智能行为分析功能；

13. AI功能（★）：支持人脸抓拍、车牌识别等至少一种AI识别功能；

14. 报警功能（★）：支持至少一种报警方式（如声光报警、遮挡报警等）；

15. 夜视模式（★）：支持至少两种夜视模式（如红外夜视、全彩夜视等）；

16. 其他功能：提供一台监控大屏、具备客流统计、在离岗监测等功能可作为加分项。

17.提供7×24小时技术支援服务，故障响应及时率≤2小时、故障修复率≥98%、网络可用率≥99.9%。

二、评审标准

| 评审项 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格 （20分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 |
| 技术参数 （20分） | 根据投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得 20分。 所投产品技术指标完全满足招标文件技术要求的，得20分。 主要技术指标（标注“★”的条款）每出现一项偏离扣2分，扣完为止。 所投产品其他指标（未标注“★”的条款）每出现一项偏离扣1分，扣完为止。 （标注“★”的须提供相关检测报告或相关证书复印件并加盖投标人公章；未标注“★”的条款提供技术参数响应及偏离表；不提供的不得分） |
| 项目需求理解方案 （10分） | 投标人通过充分理解项目（建设背景、建设目标、详细设计、安全保障体系等），对需求进行深入分析，结合实际情况，把握项目的服务重点，依据需求分析提出针对性技术设计方案。 方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得10分； 方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得7分； 方案略欠缺，对需求响应不完全，技术可行性较低，得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性低，得1分； 未提供不得分。 |
| 项目施工方案 （10分） | 投标人提供对本项目的实施方案（施工进度、进度保障、安全文明施工措施保障等方面）。 方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得10分； 方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得7分； 方案略欠缺，对需求响应不完全，技术可行性较低，得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性低，得1分； 未提供不得分。 |
| 质量保障方案 （10分） | 投标人提供对本项目的质量保障方案。 方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得10分； 方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得7分； 方案略欠缺，对需求响应不完全，技术可行性较低，得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性低，得1分； 未提供不得分。 |
| 售后方案 （10分） | 投标人提供对本项目详细的售后服务方案（包含故障响应速度、售后服务保障、备品备件服务承诺等）。 方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得10分； 方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得7分； 方案略欠缺，对需求响应不完全，技术可行性较低，得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性低，得1分； 未提供不得分。 |
| 培训方案 （10分） | 投标人提供对本项目详细的培训方案（内容须包含培训方式、课时、地点、人数以及培训内容等方面）。 方案细致全面、合理，针对性强，技术可行性强，得10分； 方案较为完整，基本响应需求，技术可行性较强，得7分； 方案略欠缺，对需求响应不完全，技术可行性较低，得4分； 方案不完整、响应度低、技术可行性低，得1分； 未提供不得分。 |
| 类似业绩 （10分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似采购项目业绩，每有1项得2分，最高得10分。 （以合同签订时间为准，提供合同复印件并加盖投标人公章） |